什么是空调机的制冷量和冷负荷？

空调机的制冷量是指空气通过蒸发器、表面冷却器、喷水室后被降温所需的冷量。

空调冷负荷是指空调房间为维持一定温、湿度参数，排除室内余热、余湿所需的冷量。

在稳定的工况下，空调机的制冷量等于空调冷负荷，送风管道冷量损失和排风的冷量损失之和。